_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _Линия отреза  

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения (по чеку об оплате) дополнительной отметки в гарантийном талоне не требуется. 

[image: image1.png]



«ПОСЕДА М-27»

ИНКУБАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ

Руководство по эксплуатации

[image: image2.png]



г. Оренбург

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Инкубатор предназначен для инкубации племенного яйца домашней птицы в подсобном хозяйстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание электроэнергией ………………………….……...50 Гц  220 В

Мощность максимальная …………………….…….….………...180 Вт

Диапазон рабочих температур …………………….…..….…33 – 41 оС

Точность поддержания установленной температуры….….…… 0,2 оС

Необходимая температура окружающей среды…...от +18оС до +30оС

Вместимость эталонных куриных яиц………………….…...….150 шт.

Воздухообмен ………………………………………...принудительный

Число лотков………………………….….……………………….…3 шт. 

Тип поворота……………….……………….……….…автоматический

Поддержание влажности………………..…свободное испарение воды  

Габаритные размеры……………………………….………380х380х480

Вес (масса)………………………………….…………………..…12 кг.

Температура срабатывания противопожарной защиты….………..92оС

3. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус (терморегулятор,  вентилятор, механизм поворота, ТЭН, дверь, ванночка, пробка вентиляции установлены на штатные места)…………………..…1

Лоток для яиц ………………………3

Подставка (стойки)……………2

Пластина соединения стоек…..1

Шуруп…………..………………8

Предохранитель эл. 2А..………1

Руководство по эксплуатации..1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с инкубатором приступайте внимательно до конца  изучив настоящее руководство.

4.2. Запрещается применять самодельные предохранители и предохранители с номинальными токами, отличными от токов, указанных в настоящем руководстве.

4.3. Перед проведением профилактического осмотра, очистки, обслуживания или ремонта полностью обесточьте инкубатор.

4.4. Запрещается использовать инкубатор при повреждении изоляции сетевого шнура.

4.5. Запрещается устанавливать на инкубатор и ближе 0,3 м. от него любые предметы.

4.6. Запрещается самостоятельно производить ремонт элементов отсека механизмов. 

4.7. Внимание! При внесении инкубатора с холодного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его не менее 4 часов и только после этого включать в сеть.

5. УСТРОЙСТВО

     Инкубатор представляет собой прямоугольный ящик, установленный на трапециевидную подставку, посредством закрепления к ней по продольной оси, которая является осью вращения корпуса инкубатора на 45 градусов от горизонтальной плоскости по и против часовой стрелки. У одной из боковых стенок корпуса инкубатора 1/5 часть внутреннего пространства (отсек механизмов) отделена мембраной. В этом пространстве расположены механизмы и элементы управления работой аппарата. Все они жестко прикреплены к боковой стенке инкубатора, кроме вентилятора, который прикреплен к разделительной мембране.

     В основной (инкубационной) части корпуса на планках расположены 3 решетчатых лотка для яиц  и ванночка для увлажнения воздуха. Инкубационная камера закрывается выдвижной дверью.

Терморегулятор.

     Электронный терморегулятор релейного типа. Ручка регулировки температуры  находится на панели управления. Поворот ее по часовой  стрелке приведет к повышению заданной температуры, поворот против часовой стрелки - к уменьшению. Красный индикатор горит, когда нагреватель включен. Красная кнопка включает и выключает питание терморегулятора  для принудительного охлаждения во второй половине инкубации.

Термометр.

     Следует применять медицинский ртутный термометр. Для проведения измерений термометр вставляется на 1/2 часть длины через прорезь в сквозном отверстие расположенном в середине верхней панели корпуса  инкубатора.

Механизм поворота.

      Механизм поворота работает по импульсной схеме: редуктор включается через десять-пятнадцать минут на очень короткое время, за каждый импульс инкубатор поворачивается на небольшой угол. В течение двух-четырех часов корпус очень медленно поднимается на 45 градусов в одну сторону. После этого начинается поворот в другую сторону. В приводе кулачка поворота конструктивно заложен люфт на 15 градусов.

      Для прекращения процесса поворота над кулачком удаляется вставка, закрепленная винтом. Эта же вставка фиксирует корпус в прямом положении. В нижней части трапециевидной стойки, чуть ближе к лицевой стороне находится отверстие. Винт вставляется в это отверстие, а вставка закручивается на него со стороны дна инкубатора. Для этой операции с торца вставки есть резьбовое отверстие.

Вентилятор.

     Включен постоянно. Предназначен для нагнетания теплого воздуха, который циркулирует из отсека механизмов в инкубационный отсек через воздуховоды. Прикреплен к мембране разделяющей инкубационный отсек и отсек механизмов.

Примечание:   В связи с постоянным совершенствованием конструкции инкубатора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его качества.

6. ПОДГОТОВКА ИНКУБАТОРА К РАБОТЕ

[image: image3.png]


6.1.Поднимите дверь инкубационного отсека, выньте решетчатые лотки для яиц и пакет с шурупами. 

6.2. Соедините стойки между собой, прикрутив к ним шурупами  пластину из ДВП (в упаковке она прикрывает дверь).

6.3. Корпус инкубатора положите «на спину» дверью вверх и закрепите подставку, вкрутив болт с левой стороны без ключа, затянув от руки. 

          С правой стороны к стойке в намеченные отверстия плотно прикрутите четырьмя шурупами металлическую пластину.

     Поставьте инкубатор в рабочее положение, чтобы дверь «смотрела» вперед.

6.5. Установите поддоны для яиц на планках в инкубационной камере. Фанерные бортики должны находиться у задней стенки и у двери, а решетчатые бортики обязательно к отверстию вентилятора, чтобы не нарушалась циркуляция воздуха внутри инкубатора.

6.7. Закройте дверь. Включите инкубатор в сеть. Внимание! Электрическая розетка должна находиться со стороны отсека механизмов или с тыльной стороны от инкубатора на высоте не менее 1 метра от уровня расположения инкубатора. Сетевой шнур, включенный в розетку, должен свободно провисать с большим запасом. Включите питание терморегулятора .

6.8. Ручку регулировки температуры поставьте в среднее положение. Подождите не менее 1 часа, чтобы инкубатор полностью прогрелся. После этого замерьте температуру внутри инкубатора. Прибавьте или убавьте заданную температуру, повернув ручку регулировки температуры. В данном инкубаторе требуется по медицинскому термометру установить температуру 38,0оС.  Подождите не менее 20 минут (не открывая двери инкубатора), чтобы снова измерить установившуюся температуру. Если необходимо, повторите это необходимое количество раз.

6.9. Налейте в ванночку свежую чистую воду, не менее  трети, но не более половины ее емкости (во избежание проливания во время переворота). Вода, заливаемая в ванночку должна иметь температуру 42-45 оС.   Проверьте отсутствие течей. 

6.10. Проверьте работу механизма поворота, угол поворота по и против часовой стрелке должен составлять 45 градусов. Полный цикл совершается за 2-4 часа.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ИНКУБАЦИИ

7.1. Отберите яйца, пригодные для инкубирования: от полноценного родительского стада (обязательно наличие самцов), свежие (не более 10 дней), хранившиеся при температуре от +10 до  +15 оС, правильной формы, среднего размера, чистые  (но не мытые), без трещин, наплывов. 

7.2. Внесите яйца в  теплое помещение и дайте им прогреться в течение 6-8 часов желательно до 25 оС, но ни в коем случае не более 27 оС. 

7.3. Плотно разложите яйца на поддоны, так, чтобы не оставалось пустого места. Яйца следует укладывать или боком, или тупым концом вверх. 

7.4. Залейте в ванночку  обязательно теплую чистую воду. Включите инкубатор в сеть и прогрейте его до рабочей температуры 38,0оС. 

7.5. Поддоны установите в инкубатор. Внимание!  Загрузку инкубатора всегда начинайте с нижней кассеты.  Закройте дверь. Проверьте, чтобы был включен терморегулятор и механизм поворота. Так как яйца относительно холодные, на установление заданной температуры уйдет больше времени, чем при «холостом» прогреве инкубатора. В это время проводить дополнительной регулировки не нужно.

7.6. Не реже одного раза в день следует проверять уровень температуры в инкубаторе. Через 3 дня подливать воду. Обращать внимание на работу поворотного механизма. 

7.7. В случае отключения электрической энергии более чем на 2 часа инкубатор необходимо поместить в теплое  место. Под инкубатор можно положить канистру или несколько больших пластиковых бутылок, налив в них воду температурой 45-50 градусов. Со всех сторон укрыть теплыми вещами (одеяла, подушки, верхняя одежда).

7.8. В начале второй половины инкубации необходимо подрегулировать температуру в инкубаторе и проводить принудительное охлаждение яиц. Для этого отключить механизм поворота и питание терморегулятора. Зафиксировать корпус инкубатора в прямом положении. Открыть дверь. Достать поддоны с яйцами на 15-20 минут поставить их  на стол или стул (но не на пол). Охлаждение считается достаточным, если при касании яйцом закрытого века тепло яйца не чувствуется. Переохлаждение яиц наносит вред.

     Охлаждение следует проводить по два раза в день до начала вывода. Утиные и гусиные яйца, кроме того, следует опрыскивать прохладной водой.

              Закончив охлаждение, следует установить поддоны на место, закрыть дверь и включить терморегулятор и механизм поворота.

               Для проведения дополнительной вентиляции с целью увеличения доступа кислорода к яйцам или уменьшения влажности нужно открыть вентиляционное отверстие, находящееся со стороны кнопок управления, для еще более активной вентиляции  приподнять дверь на 5-6 мм.

7.9. За два дня до окончания срока инкубации необходимо прекратить поворачивание яиц. Сами яйца обязательно уложить боком и достаточно свободно. Можно поставить дополнительную емкость с водой для создания повышенной влажности. В качестве выводного целесообразнее использовать другой инкубатор без вентилятора и системы поворота, а этот инкубатор только как инкубационный.

     Стандартный срок инкубации яиц при идеальной температуре составляет: яичных кур – 21 сутки; бройлерных кур – 21 сутки 8 часов; уток, цесарок и индеек – 27 суток; гусиных – 30 суток 12 часов; мускусных уток – 33 суток 12 часов; перепелов и волнистых попугайчиков – 18 суток; попугаев – 28 суток; голубей – 14 суток; лебедей – от 30 до 37 суток; фазанов – 23 суток.

7.10. По мере вылупления птенцов, после того, как обсохнет оперение, следует забирать из инкубатора с интервалом не менее 4 часов, скорлупу выбрасывать.

7.11. При массовом вылуплении птенцов на 1 день раньше срока необходимо уменьшить температуру на 1 оС. При запоздании вывода на 1 день необходимо увеличить температуру на 1оС.

7.12. Выведенный молодняк собирают и держат в теплом чистом  месте. Первое кормление хорошо провести не позднее 12 часов после вывода. 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНКУБАТОРА         

8.1. ДО ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНКУБАТОРА НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

1. Перед инкубацией нужно протереть инкубационную камеру, дверь, решетчатые лотки, сетки, ванночку для воды слабым (розовым) раствором марганцовки.

2. После проведения инкубации – вымыть элементы, перечисленные в предыдущем пункте теплым мыльным раствором, ополоснуть водой и просушить на прямых солнечных лучах. Открыть отсек механизмов, открутив шурупы по периметру. Удалить пух, используя пылесос с сетки, закрывающей вентилятор, воздуховодов и других мест, где он скопился. При подсоединении вентилятора соблюдайте полярность.

3. Хранить инкубатор можно в любых помещениях, где обеспечена его защита от атмосферных осадков, агрессивных паров и механических повреждений.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

· При включении инкубатора в сеть вентилятор не работает, терморегулятор и механизм поворота не включаются, индикаторы не горят: 

1) Перегорел предохранитель – замените предохранитель  2А около кнопок управления.

2) Сработала противопожарная защита – обратитесь в ремонтную мастерскую.

· Инкубатор не греет, или греет слабо:

1) Неисправен нагревательный элемент или нарушено его подключение – обратитесь в ремонтную мастерскую.

2) Неисправен вентилятор, или неправильно подключено его питание.

· Нагреватель не отключается, температура растет неконтролируемо:

1) «Пробой» тиристора в терморегуляторе – обратитесь в рем. мастерскую.

2) Обрыв  датчика температуры – обратитесь в ремонтную мастерскую.

· Температура внутри инкубатора не равномерна – неисправен вентилятор (норм. напряжение на его контактах 11-12,5 В, менее 11 В - неисправность). 

· Не работают вентилятор и автоматический поворот (терморегулятор работает) – обрыв трансформатора или нарушено его подключение.

· Не работает автоматический поворот (вентилятор и терморегулятор исправны):

1) В электрической сети слишком низкое напряжение (менее 205 вольт) – дождитесь, когда напряжение повысится или используйте повышающий трансформатор.

2) Вышел из строя моторедуктор поворота или нарушено его подключение.

10. ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА   

10.1 Изготовитель гарантирует исправную работу инкубатора в течение 20 месяцев со дня его продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

10.2 Проведение ремонта до истечения гарантийного срока (за счет продавца):

1) Обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту бытовых электрических приборов или к квалифицированному мастеру. После проведения ремонта сообщить производителю подтвержденную сумму оплаченных услуг и деталей по ремонту с целью возмещения этих расходов.

2) Запросить у производителя необходимые для проведения ремонта детали, если нет возможности приобрести их на месте. Получить техническую консультацию.

3) ВЫСЫЛАТЬ  в ремонт на адрес производителя боковую стенку с закрепленными на ней механизмами и устройствами и вентилятор, которые отсоединить от корпуса. Сам корпус высылать не нужно. Для пересылки по почте необходимо упаковать боковину в твердый ящик и уплотнить бумагой или ветошью. ОБЯЗАТЕЛЬНО вложить в посылку ПИСЬМО с описанием неисправности и гарантийный талон на инкубатор.

10.3 Проведение ремонта после истечения гарантийного срока производится в том же порядке, но уже за счет средств покупателя.

     ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ бесплатно производится по адресу: 

460006, г. Оренбург, ул. Гусева, д.32, ЦПИ

Наш сайт http://www.pticevod.com/
ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН


на автоматический инкубатор «ПОСЕДА М 27»





Дата приобретения  «______» _________________200___ г. 


Фамилия покупателя __________________________________________ 


Адрес покупателя: индекс ____________, _______________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата отправки в ремонт «______» ______________200___ г.


Описание неисправности____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 











